| (Επωνυμία συμμετέχοντος) | - Προς τον δήμο Αγίου Δημητρίου για την : - α. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού - β. Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα # Αριθμός μελέτης : 44/2020 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομαδα 3 : Λαμπτήρες LED και λοιπός εξοπλισμός

| Α/Α | ΥΛΙΚΟ | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΜΟΝ ΜΕΤΡ | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ / ΜΟΝ ΜΕΤΡ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ 60cm G13 | Λαμπτήρας ευθύγραμμος σωληνωτός, Τ8 LED, για φωτιστικά κατηγορίας μήκους λαμπτήρα 60cm, ισχύος έως 9W, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ°±200, κάλυκας G13, φωτεινής ροής 900lm τουλάχιστον, διατήρηση φωτεινής ροής (LLMF) στις 30.000h: 0,7 (70%) , γωνία εκπομπής μεταξύ 160° και 220°, διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80, τάση λειτουργίας 220-240V AC, ενεργειακής απόδοσης Α++, θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως 40°C. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 400 |  |  |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ 120cm G13 | Λαμπτήρας ευθύγραμμος σωληνωτός, Τ8 LED, για φωτιστικά κατηγορίας μήκους λαμπτήρα 120cm, ισχύος εως 17W, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ°±200, κάλυκας G13, φωτεινής ροής τουλάχιστον 1800lm, διατήρηση φωτεινής ροής (LLMF) στις 30.000h: 0,7 (70%) , γωνία εκπομπής μεταξύ 160° και 220°, διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80, τάση λειτουργίας 220-240V AC, ενεργειακής απόδοσης Α+, θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως 40oC. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 1200 |  |  |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ 150cm G13 | Λαμπτήρας ευθύγραμμος σωληνωτός, Τ8 LED, για φωτιστικά κατηγορίας μήκους λαμπτήρα 150cm, ισχύος εως 21W, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ°±200, κάλυκας G13, φωτεινής ροής 2300lm τουλάχιστον, διατήρηση φωτεινής ροής (LLMF) στις 30.000h: 0,7 (70%) , γωνία εκπομπής μεταξύ 160° και 220°, διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80, τάση λειτουργίας 220-240V AC, ενεργειακής απόδοσης Α+, θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως 40oC. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 400 |  |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED,GU10, 390Lm, 4000°K, ΕΚΠΟΜΠΗ 36° | Τύπου σποτ. Φωτεινή ροή 350lm εως 450lm, ενεργειακή κλάση Α++, γωνία εκπομπής 32° εως 40°, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες. Διάμετρος 50mm. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, 800lm, Ε14, 2700°Κ | Διάρκεια ζωής ≥15.000 ώρες , ονομαστική φωτεινή ροή ≥800lm. Iσχύς έως 8W. Mήκος ≤125mm. Διάμετρος ≤45mm. Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80, ενεργειακή κλάση Α+ .Πιστοποίηση CE, ISO 9001, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, 800lm, Β22, 2700°Κ | Διάρκεια ζωής ≥15.000 ώρες , ονομαστική φωτεινή ροή ≥800lm. Iσχύς έως 8W. Mήκος ≤125mm. Διάμετρος ≤65mm. Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80, γωνία δέσμης 200ο , ενεργειακή κλάση Α+ .Πιστοποίηση CE, ISO 9001, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, Ε27, 800Lm, 2700°K, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΥΚΟΦΩΣ | Φωτεινή ροή 800lm εως 1000lm, ενεργειακή κλάση Α+, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25.000 ώρες. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, 1.050lm, Ε27, 2700°Κ | Διάρκεια ζωής ≥15.000 ώρες , ονομαστική φωτεινή ροή ≥1.050lm. Iσχύς έως 12W. Mήκος ≤125mm. Διάμετρος ≤65mm. Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80, γωνία δέσμης 200ο , ενεργειακή κλάση Α+ .Πιστοποίηση CE, ISO 9001, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 989 |  |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, 1.050lm, Ε27, 4000°Κ | Διάρκεια ζωής ≥15.000 ώρες , ονομαστική φωτεινή ροή ≥1.050lm. Iσχύος έως 10W. Mήκος ≤125mm. Διάμετρος ≤65mm. Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80, γωνία δέσμης 200ο , ενεργειακή κλάση Α+ .Πιστοποίηση CE, ISO 9001, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, Ε27, 1500Lm, 2700°K, ΕΚΠΟΜΠΗ 200° | Φωτεινή ροή 1500lm τουλάχιστον, ισχύος έως 13W, ενεργειακή κλάση Α+, γωνία εκπομπής ≥200° , διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες. Θερμοκρασία χρώματος 2700°Κ ±100°. Mήκος ≤135mm. Διάμετρος ≤60mm. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού,ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, 1.500lm, Ε27, 4000°Κ | Διάρκεια ζωής ≥15.000 ώρες , ονομαστική φωτεινή ροή ≥1.500lm. Iσχύς έως 13W. Mήκος ≤125mm. Διάμετρος ≤65mm. Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80, γωνία δέσμης 200ο , ενεργειακή κλάση Α+ .Πιστοποίηση CE, ISO 9001, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 1000 |  |  |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, Ε27, 1400Lm, 4000°K, ΕΚΠΟΜΠΗ 200° | Φωτεινή ροή 1500lm τουλάχιστον, ισχύος έως 13W, ενεργειακή κλάση Α+, γωνία εκπομπής ≥200°, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες. Θερμοκρασία χρώματος 4000°Κ ±200°. Mήκος ≤135mm. Διάμετρος ≤60mm. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, Ε27, 3000Lm, 4000°K, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ | Λαμπτήρας κατάλληλος για φωτισμό πλατειών. Η θέση του λαμπτήρα και το είδος του φωτιστικού που θα τοποθετηθεί απεικονίζονται στο παράρτημα Γ. Ο λαμπτήρας θα έχει κατάλληλη διάταξη πηγών ώστε η κατανομή της παραγόμενης φωτεινής ροής να θεωρείται συμμετρική τόσο στον εγκάρσιο όσο και στον διαμήκη άξονα του λαμπτήρα,. Φωτεινή ροή τουλάχιστον 3000lm, ισχύς ≤28W, θερμοκρασία χρώματος 4.000°Κ ±200°, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25.000 ώρες, διατήρηση φωτεινής ροής στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (llmf) ≥ 70% , συντελεστής ισχύος ≥ 0,98. Προσκόμιση πολικού διαγράμματος. Εγγύηση 2 ετών. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 1000 |  |  |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, ΔΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ 2000Lm | Κάλυκας R7S, μήκος 118mm, ισχύος έως 15W, διάρκεια ζωής 15.000 ώρες, φωτεινή ροή 2000lm τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 2.700 εως 4.000Κ, ενεργειακής κλάσης Α++, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 15 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED, 4500Lm | Λευκού , γκρί ή μαύρου χρώματος, ισχύος 50W, θερμοκρασία χρώματος 3.000° με 4.000°Κ, φωτεινή ροή τουλάχιστον 5500lm, απόδοση ≥ 110Lm/W, γωνία εκπομπής 100° εως 150°, διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C τουλάχιστον 50.000 ώρες, βαθμού στεγανότητας ≥ IP 65, ΙΚ07. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως + 50 ° C. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού. Εγγύηση ≥3 ετών | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 16 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED, 9000Lm | Λευκού ή γκρί ή μαύρου χρώματος, θερμοκρασία χρώματος 3.000° με 4.000°Κ, φωτεινή ροή 10.000lm, απόδοση ≥ 110Lm/W, γωνία εκπομπής 100° εως 150°, διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C τουλάχιστον 50.000 ώρες, βαθμού στεγανότητας ≥ IP 65, ΙΚ08. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως + 50 ° C. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού. Εγγύηση ≥5 ετών. | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 17 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ LED ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 5600lm, 3000°K, class II για εγκατάσταση σε στύλο εναέριου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ | Κέλυφος από κράμα αλουμινίου, βαμμένο με πολυεστερική βαφή πούδρας για προστασία έναντι της διάβρωσης, σε απόχρωση γκρί ανοικτό, δυνατότητα τοποθέτησης σε βραχίονα διαμέτρου εύρους τουλάχιστον Φ42 εως 48. Το φωτιστικό θα είναι ισχύος έως 60W, κλάση μόνωσης ΙΙ (διπλής μόνωσης), στεγανότητα ≥ΙΡ65 για το σύνολο του φωτιστικού και κρούση ΙΚ08, τροφοδοσία 230V AC, ονομαστική φωτεινή ροή 5600 εως 6700lm, διατήρηση φωτεινής ροής ≥100.000 ώρες, θερμοκρασία χρώματος 2800°Κ εως 3200°Κ, σταθερή για όλα τα φωτιστικά. Tα led θα περιβάλλονται από φακό που θα δίδει κατανομή οδικού φωτισμού ευρείας δέσμης, full cut-off, για ύψη τοποθέτησης 6m με 7m, προστασία υπερτάσεων: ≥4kV, δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI ≥ 70. Συντελεστής ισχύος ≥0.90 Το καλώδιο τροφοδοσίας από τον ΔΕΔΔΗΕ θα εισέρχεται στο φωτιστικό μέσω διμερή στυπιοθλίπτη. Η διάταξη συγκράτησης του καλωδίου εντός του φωτιστικού θα είναι κατάλληλη για την σύσφιξη δύο μονοπολικών καλωδίων. Το φωτιστικό θα έχει ενσωματωμένη ασφάλεια, για προστασία από ηλεκτρικά σφάλματα εντός του φωτιστικού είτε θα έχει την δυνατότητα για την τοποθέτηση ασφαλειοθήκης για κυλινδρική ασφάλεια 2Α από τον εγκαταστάτη εντός του φωτιστικού δίχως ενέργειες που παραβιάζουν τους όρους εγγυήσεως. Το φωτιστικό όταν τοποθετηθεί σε οριζόντιας προβολής βραχίονα θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης του σε γωνίες από -15° εως +15°, με βήματα των 5°. Για αυτόν τον σκοπό θα φέρει ενσωματωμένο γωνιόμετρο. Το φωτιστικό σύστημα θα πρέπει να συμμορφωνεται με τις παρακάτω οδηγίες • EN60598-1, EN60598-2-3 • EN62031, EN62471 • Οδηγία 2014/35/ΕU (Low Voltage Directive, LVD) • Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility Directive, EMC) • Οδηγία 2011/65/ΕU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) • Οδηγία 2009/125/EC (ECO Design requirements for energy related products Directive, ERP) • Προδιαγραφή ΔΕΗ GR-259 Πιστοποιήσεις : ΕNEC, CΕ ISO 9001 κατασκευαστού και ISO 14001 κατασκευαστού. Εγγύηση κατασκευαστή ≥5 έτων Με την προσφορά θα κατατεθεί επίσημο φυλλάδιο του κατασκευαστή με τις οδηγίες εγκαταστάσεως του (installation instructions). | ΤΕΜ | 48 |  |  |
| 18 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 120cm ΣΤΕΓΑΝΟ | Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, IP≥65, ανοξείδωτα μάνδαλα στερέωσης του καλύμματος (διαχύτης). Πιστοποιήσεις CΕ, ISO 9001 κατασκευαστού και ISO 14001 κατασκευαστού | ΤΕΜ | 15 |  |  |

| Σύνολο |  |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% |  |
| Τελικό σύνολο Ομαδας 3 : Λαμπτήρες LED και λοιπός εξοπλισμός |  |

Τελικό σύνολο Ομαδας 3 σε € Ολογράφως ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ημερομηνία  ......................................................

-Ο- Προσφέρων (σφραγίδα & υπογραφή)